Rapport oscilloscope

Jean Nanchen

December 20, 2020

HES-SO – 3èME ANNéE

Table des matières

2.	Introduction	2

3.	Création du projet	2

4.	Configuration du Timer 1	3

5.	Configuration de l’ADC	5

6.	Affichage	6

7.	Situation actuelle	6

8.	Questions	7

Configuration du timing	7

Configuration de l’ADC	8

Sample-Rate Tuning	8

9.	Annexes	9

# Introduction

Le but de ce projet est d’échantillonner un signal à l’aide d’une entrée analogique et de l’afficher sur l’écran de notre discovery board.

# Création du projet

Le projet a d’abord été créé sur la base d’une configuration existante pour le discovery board.

De là, l’USB, le FatFS ainsi que l’Ethernet ont été désactiver.

Le RCC est configuré à 25MHz.

Figure 1 - Configuration du RCC

Les heap et le stack sont augmenté à 0x1000. L’IDE utilisé sera System Workbench.

# Configuration du Timer 1

Le timer 1 est utilisé pour lancer les conversions AD.

Nous devons échantillonner des fréquences allant jusqu’à 1kHz. La fréquence d’échantillonnage (fs) doit être égale ou supérieur à :

fsmin=2*finmax=2*1kHz=2kHz

Nous choisissons une fréquence d’échantillonnage de 10kHz pour augmenter la précision.

ABP2 est la clock qui incrémente le Timer 1. Il est cadencé à 100MHz (Figure 1). Pour générer un timeout chaque 10kHz, nous devons régler le préscaler à 100 et le counter period à 100.

ftimeout=fabp2prescaler*counterperiod=100MHz100*100=10kHz

Figure 2 - Préscaler & Counter Period (Autoreload)

Figure 3 - Configuration du Timer 1

Sur la Figure 3 se trouve la configuration du Timer 1.

# Configuration de l’ADC

Figure 4 - Configration de l'ADC

Nous avons configuré l’ADC de sorte qu’à chaque fois que le Timer 1 inverse sa sortie, une lecture ADC est lancée.

# Affichage

Pour l’affichage il a fallu coder une fonction doShowAnalogSignal() de la classe OscilloscopeController.

- Affichage du signal avec la fonction drawGraphPoints.

- Changement de l’axe du temps avec les boutons tactiles de l’écran

- Fonction de trigger

# Situation actuelle

Je n’ai pas eu le temps d’intégrer le RTOS à mon projet. J’ai préféré effectuer certaines des tâches supplémentaires.

| Task | Résultat | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Tâche 1 – Projet STM32CubeMX | Fonctionnel |  |
| Tâche 2 – Éteindre USB, FatFS et Ethernet | Fonctionnel |  |
| Tâche 3 – Configuration du RCC | Fonctionnel |  |
| Tâche 4 – Configuration de la génératrice de code de CubeMX | Fonctionnel |  |
| Tâche 5 – Build et Debug | Fonctionnel |  |
| Tâche 6 – Configuration du Timing | Fonctionnel |  |
| Tâche 7 – Générateur de Fréquence Externe | Fonctionnel |  |
| Tâche 8 – Configuration de l'ADC (Software Triggered) | Fonctionnel |  |
| Tâche 9 – Configuration du timer Hardware (TIM) | Fonctionnel |  |
| Tâche 10 – Configuration du ADC (Timer Triggered) | Fonctionnel |  |
| Tâche 11 – XF Integration | Fonctionnel |  |
| Tâche 12 – Application | Fonctionnel |  |
| Tâche 13 – Oscilloscope GUI | Fonctionnel |  |
| Tâche 14 – Sample-Rate Tuning | Fonctionnel |  |
| Tâche 15 – RTOS Integration | Non effectué | temps |
| FA1 : Fonction Trigger | Fonctionnel |  |
| FA2: Display – Axe du temps | Fonctionnel |  |
| FA3 : Enregistrer les valeurs échantillonnées à l'aide du DMA |  | Non obligatoire |

# Questions

## Configuration du timing

Est-ce qu'il est possible d'exécuter le composant numéro 1 avec un XF ou bien faut-il un RTOS ? Justifiez votre réponse.

- Non, il est impossible d’exécuter le composant numéro 1 avec un XF ou un RTOS.

Est-ce qu'il est possible d'exécuter le composant numéro 2 avec un XF ou bien faut-il un RTOS ? Justifiez votre réponse.

- Oui, car ce sont des fréquences plus basses.

Si l'on combine un timer hardware avec un XF, lequel des deux doit être priorisé ? Justifiez votre réponse.

- Le timer hardware, il doit arrêter le programme un instant pour effectuer sa ISR.

## Configuration de l’ADC

Combien de mesures [Samples/s] le convertisseur A/D doit-il effectuer par seconde pour pouvoir échantillonner des signaux avec des fréquences jusqu'à 1 kHz ?

- Théorème de nyquist : fs = finmin * 2

Faut-il un filtre ? Si oui, quelle sera la fréquence de coupure de ce filtre ?

- Il faut un filtre anti-aliasing de 1kHz.

Est-ce que la fréquence donnée par le théorème d’échantillonnage ou devrait-elle être plus élevée ?

- Plus elle est élevée plus le signal reconstruit sera proche du signal échantillonné

Lequel des canaux du ADC3 doit être utilisé pour pouvoir mesurer / échantillonner le signal l'aide de la broche PA0 ?

- Le canal IN0

Est-ce que le ADC pourrait-il éventuellement effectuer des mesures à des intervalles réguliers à l'aide de ses propres moyens ?

- Non, uniquement en continu. Il faut un timer pour que ce soit précis.

## Sample-Rate Tuning

Quelle fréquence d’échantillonnage peut être atteinte ?

- 20kHz

Quel(s) composant(s) limite(nt) le système?

Au bout d’un moment, il n’y a que des interruptions et le XF n’arrive plus a être exécuté correctement. Il faut alors un DMA qui s’occupe de ca en parallèle.

Figure 5 - Périphériques cadencés par APB2

Annexes